










     
TE2-1/2021
Písemná zkouška z Teoretické elektrotechniky 2
Jméno: .............................................................. Datum:............................................

1. Řešte přechodný děj v obvodu, kapacitor byl v čase t = 0 nabit na napětí 20 V. 

a) Formulujte stavové rovnice pro  přechodný děj a zapište je v maticovém tvaru. 
b) Vypočtěte hodnoty stavových veličin v čase t = 0 a v ustáleném stavu, je-li dáno:
 
napětí zdroje Uo = 60V,  R0 = 10 (, R = 20(, L = 0,5 H, C = 100uF

c) Vypočtěte uL  a  iC v čase t = 0+
d) Vypočtěte akumulovanou energii v obvodu po odeznění přechodného děje

[image: image4.wmf]A

U

1

U

2


2. Dva dvojbrany s kaskádními maticemi A1 a A2  jsou zapojeny kaskádně. Vypočtěte:

a) kaskádní matici výsledného zapojení A
b) vypočtěte hodnotu R připojeného na výstupní svorky výsledného dvojbranu, aby byl dvojbran impedančně přizpůsobený, 
c) vypočtěte hodnotu vstupní impedance při zapojení ad b)

d) vypočtěte amplitudu vstupního proudu nezatíženého dvojbranu, je-li U2 = 20V
[image: image1.jpg]



                                                      

[image: image2.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

ú

û

ù

ê

ë

é

=

2

3

0

10

2

A

    

3

25

0

20

2

A

2

1

,

,


3. Nesymetrický trojfázový zdroj napětí (U0R = 100(0o V, U0S = 140(-150o V , U0T = 140(150o V) je zapojen do hvězdy, napájí nesymetrický spotřebič o impedanci ZR = 10(30o (, ZS= 10(-30o (  ZT = 10(60o (  zapojený do hvězdy  (nuly zdroje a spotřebiče nejsou propojeny). 
a) Nakreslete schéma zapojení a označte napětí a proudy ve fázích spotřebiče

b) Napište vztah pro výpočet napětí UN mezi nulami zdroje a spotřebiče a dosaďte do něj požadované hodnoty, napětí nepočítejte
c) Vypočtěte napětí na fázích spotřebiče a nakreslete fázorový diagram napětí zdroje a spotřebiče za předpokladu, že UN = 15(-45o V
d) Ve fázi R vypočtěte: fázor proudu IR, činný a jalový výkon. 
� EMBED CorelDraw.Graphic.9  ���








[image: image3.wmf]A

U

1

U

2

_1557563315.unknown

_1230399667.unknown

